1.HALF ADDER simulation:

module half_adder(a,b,sum,carry);

input a,b;

output sum,carry;

xor(sum,a,b);

and(carry,a,b);

endmodule

TESTBENCH:

module half_adder_tb();

reg a,b;

wire sum,carry;

half_adder dut(a,b,sum,carry);

initial begin

a=1'b0;b=1'b0;

#5 a=1'b0;b=1'b1;

#5 a=1'b1;b=1'b0;

#5 a=1'b1;b=1'b1;

#5 $finish;

end

endmodule

DATE: 25-06-2026

2.FULL ADDER using HALF ADDER simulation:

module full_adder(a,b,cin,sum,carry);

input a,b,cin;

output sum,carry;

wire sum1,carry1,carry2;

half_adder ha1(a,b,sum1,carry1);

half_adder ha2(sum1,cin,sum,carry2);

or(carry,carry1,carry2);

endmodule

TESTBENCH:

module full_adder_tb();

reg a,b,cin;

wire sum,carry;

full_adder dut(a,b,cin,sum,carry);

integer i;

initial begin

for(i=0;i<8;i=i+1)begin

{a,b,cin}=i;

#10;

end

$finish;

end

endmodule

DATE: 25-06-2026
3. 4 Bit Adder using 4 full adders simulation

module adder_4bit(a,b,sum,carry);

input [3:0]a,b;

output [3:0]sum;

output carry;

wire c1,c2,c3;

full_adder fa1(a[0],b[0],1'b0,sum[0],c1);

full_adder fa2(a[1],b[1],c1,sum[1],c2);

full_adder fa3(a[2],b[2],c2,sum[2],c3);

full_adder fa4(a[3],b[3],c3,sum[3],carry);

endmodule

TESTBENCH:

module adder_4bit_tb();

reg [3:0]a,b;

wire [3:0]sum;

wire carry;

adder_4bit dut(a,b,sum,carry);

initial begin

a=4'd1;b=4'd2;

#10 a=4'd5;b=4'd5;

#10 a=4'd10;b=4'd5;

#10 a=4'd0;b=4'd15;

#10 a=4'd15;b=4'd15;

#10 a=4'd5;b=4'd9;

#10 a=4'd6;b=4'd9;

#10 a=4'd1;b=4'd2;

#10 a=4'd3;b=4'd7;

#10 $finish;

end

initial begin

$monitor("Sum of a=%d & b=%d is %d & the carry = %d",a,b,sum,carry);

end

endmodule