DATE:01-07-26

1.module PISO(clk,rst,data_in,load,shift,data_out);

input clk,rst;

input [3:0]data_in;

input load,shift;

output reg data_out;

reg [3:0]data_reg;

reg [1:0]cnt;

reg shift_d;

wire pos_shift;

always@(posedge clk)begin

if(rst)begin

data_out <=1'b0;

cnt<=2'b0;

data_reg<=4'b0;

end else begin

if(load) data_reg <=data_in;

else if(pos_shift)begin

data_out<=data_reg[cnt];

cnt <=cnt+1;

end

end

end

always@(posedge clk)begin

if(rst)begin

shift_d <=1'b0;

end else shift_d <=shift;

end

assign pos_shift=~shift_d & shift;

endmodule

CONSTRAINTS:

set_property -dict {PACKAGE_PIN D5  IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports data_out]

set_property -dict {PACKAGE_PIN A13  IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports rst]

set_property -dict {PACKAGE_PIN F5  IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports load]

set_property -dict {PACKAGE_PIN E3  IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports shift]

set_property -dict {PACKAGE_PIN C9  IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports data_in[3]]

set_property -dict {PACKAGE_PIN B9  IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports data_in[2]]

set_property -dict {PACKAGE_PIN G5  IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports data_in[1]]

set_property -dict {PACKAGE_PIN A7  IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports data_in[0]]

create_clock -period 41.667 -name sys_clk [get_ports clk]

set_property -dict {PACKAGE_PIN D13 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports clk]